Приложение №2

к Постановлению

Администрации Конаковского

муниципального округа

от 24.03.2025 №444

ЗАДАНИЕ

на проведение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории с целью реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного значения «Подъездная дорога к СПК «Колос» в Конаковском муниципальном округе Тверской области» ( сооружение дорожного транспорта с кадастровым номером 69:15:0000000:2427), по адресу: Российская Федерация, Тверская область, Конаковский муниципальный округ, район СПК «Колос»

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Основание для проведения изысканий | Постановление Администрации Конаковского муниципального округа «О подготовке документации по планировке территории в границах Конаковского муниципального округа» |
| 2 | Инициатор подготовки документации | Общество с ограниченной ответственность «ЛВ.РУ», ОГРН: 5167746330164; ИНН 7703419648 Адрес юридического лица: 119034, г. Москва, вн.тер. г. муниципальный округ Хамовники, пер. Хилков, д.1, помещ.8/Ц Электронная почта: info@lv.ru |
| 3 | Источник финансирования работ | За счет средств ООО «ЛВ.РУ» |
| 4 | Вид строительства | реконструкция |
| 5 | Сведения об объекте инженерных изысканий (местоположение объекта и его характеристики) и описание объекта планируемого размещения (для размещения которого проводятся инженерные изыскания и разрабатывается документация по планировке территории) | Автомобильная дорога общего пользования, техническая категория- IVБ-п в соответствии с ГОСТ 58818-2020. Число полос движения – 2; Ширина полосы движения -3,0 м; Тип дорожной одежды – облегченный; Расчетная скорость – 50 км/ч; Длина участка строительства – 0,9 км (уточняется при проектировании); Расчетная нагрузка на дорожную одежду – А10 Расчетная нагрузка на искусственные сооружения – А14 Начало трассы соответствует км 0+11.000 автомобильной дороги «А-111 Подъездная дорога от автомобильной дороги М-10 «Россия» к государственному комплексу «Завидово». Подъезд к Тешилово» |
| 6 | Цель проведения инженерных изысканий | - выполнение инженерных изысканий в объеме, достаточном для подготовки проекта планировки территории и проекта межевания территории, проектной и рабочей документации |
| 7 | Виды инженерных изысканий | 1. инженерно-геодезические изыскания 2. инженерно-геологические изыскания 3. инженерно-экологические изыскания 4. инженерно-гидрометеорологические изыскания |
| 8 | Требования к выполнению инженерных изысканий | Изыскания выполнить в соответствии с требованиями законодательства и нормативных документов РФ (п. 10 настоящего Технического задания). Подрядчик должен быть членом СРО, в качестве лица, выполняющего инженерные изыскания; его специалисты должны входить в перечень специалистов по организации инженерных изысканий, сведения о которых включены в национальный реестр специалистов в области инженерных изысканий (согласно ст. 55.5-1 ГрК). Площадь выполнения инженерных изысканий – 4,25 га. Система координат – МСК 69 Система высот – Балтийская 1977 год |
| 9 | Границы территорий проведения инженерных изысканий | Инженерные изыскания проводятся в границах территории проектирования, утвержденных Постановлением Администрации Конаковского муниципального округа «О подготовке документации по планировке территории в границах Конаковского муниципального округа» |
| 10 | Общие требования к результатам инженерных изысканий | Изыскания должны быть выполнены на высоком техническом уровне. Требования, предъявляемые к результатам инженерных изысканий, не оговоренные в данном техническом задании, выполняются в объеме, требуемом Градостроительным кодексом РФ; Правилами выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 31 марта 2017 года №402; СП 438.1325800.2019; СП 47.13330.2016; СП 11-102-97; СП 11-105-97; СНиП 23-01-99*; СП 22.13330.2016; Межгосударственный стандарт ГОСТ 9.602-2016 и др. нормативными документами. |
| 11 | Требования к оформлению документации (к результатам инженерных изысканий) | Результаты инженерных изысканий представить в виде выполненных технических отчетов в электронном виде (формат .pdf). Цифровой топографический план представить в форматах .dwg и .pdf. Версия .dwg не ниже AutoCAD 2005. Текстовую часть в формате doc. и pdf.. Отчет по инженерным изысканиям предоставляется на русском языке: в 1 экз.-р в электронном виде (CD в формате dwg. и pdf.) |